询 价 文 件

询价编号： JJHQZX20240429

项目名称： 标准化考场安检门采购

福建省晋江华侨职业中专学校

2024  年 4  月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校对标准化考场安检门采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“标准化考场安检门采购项目一览表”（见附件）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；为保证能及时响应需求；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2024年4月29日至2024年5月8日在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上查看，请有意向的潜在报价人派人于2024年5月9日上午09:00-10:00（北京时间）到晋江华侨职业中专学校教务处报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：高老师		，电话：059585680296

福建省晋江华侨职业中专学校

2024年4月29日

# 第二章      询价设备具体内容及技术要求

- 一、询价设备清单及要求

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.智能安检门应符合《GB 15210-2018通过式金属探测门通用技术规范》要求，高度≥1982mm，宽度≥713mm,深度≤915mm；智能安检门具有抗干扰能力，可适应大金属干扰的安装场地。 2.智能安检门核心模块应包含：相位特征获取模块、报警数据库、基准计算模块等。 3.智能安检门应具有手机等通过物品的相位特征值数据，该相位特征值数据应是多次测量取平均值得到的，具有一定的准确性及防止误报功能。（提供公安部检测报告佐证）。 4.智能安检门的判断模块应具有查询报警数据库中的相位特征数据，并判断相位特征表中的数据是否符合报警条件，能够区分日常金属物品与手机等违禁金属物品，具有日常金属物品不报警，一旦探测到手机等数据时，将实时报警。（提供公安部检测报告佐证）。。 5.智能安检门应能够根据通过报警物品的相位特征值显示对应报警金属的分类图像，并具有根据预先设定的优先级，显示较高优先级的金属物的分类图像。（提供公安部检测报告佐证）。 6.智能安检门应至少具有电子产品探测模式与电子产品加违禁品探测模式。在电子产品探测模式下，智能安检门应能对皮带扣、钥匙等此类日常金属物品不报警,但当探测到手机、移动硬盘、电脑、照相机、摄像机等电子产品时，应实时报警。 7.★智能安检门在电子产品探测模式下进行如下功能性能测试时，探测灵敏度应保持不变。正常着装小金属误报率性能测试：人员以标准姿势通过智能安检门时，正常着装上的金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，误报率应≤5%；电子产品探测功能性能测试：对智能手机的检测率应≥98%。（提供公安部检测报告佐证）。 8.★智能安检门在电子产品探测模式下，人员以标准姿势通过智能安检门时，正常着装上的金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，当通过人员携带智能手机分别以下图规定的点位通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示物品名称，应能提示藏匿位置。（提供公安部检测报告佐证）。 · 9.设备采用先进的三维立体涡流探测技术，具有29个以上的探测区位，显示立体的人形图像，能够图文显示手机是藏匿在身体的正面还是背后、以及藏匿时的位置及姿态: 横向、竖向、纵向等。（中标后必须演示此功能，并作为验收依据，提供公安部检测报告佐证）。 | 1.智能安检门应符合《GB 15210-2018通过式金属探测门通用技术规范》要求，高度≥1982mm，宽度≥713mm,深度≤915mm；智能安检门具有抗干扰能力，可适应大金属干扰的安装场地。 2.智能安检门核心模块应包含：相位特征获取模块、报警数据库、基准计算模块等。 3.智能安检门应具有手机等通过物品的相位特征值数据，该相位特征值数据应是多次测量取平均值得到的，具有一定的准确性及防止误报功能。（提供公安部检测报告佐证）。 4.智能安检门的判断模块应具有查询报警数据库中的相位特征数据，并判断相位特征表中的数据是否符合报警条件，能够区分日常金属物品与手机等违禁金属物品，具有日常金属物品不报警，一旦探测到手机等数据时，将实时报警。（提供公安部检测报告佐证）。。 5.智能安检门应能够根据通过报警物品的相位特征值显示对应报警金属的分类图像，并具有根据预先设定的优先级，显示较高优先级的金属物的分类图像。（提供公安部检测报告佐证）。 6.智能安检门应至少具有电子产品探测模式与电子产品加违禁品探测模式。在电子产品探测模式下，智能安检门应能对皮带扣、钥匙等此类日常金属物品不报警,但当探测到手机、移动硬盘、电脑、照相机、摄像机等电子产品时，应实时报警。 7.★智能安检门在电子产品探测模式下进行如下功能性能测试时，探测灵敏度应保持不变。正常着装小金属误报率性能测试：人员以标准姿势通过智能安检门时，正常着装上的金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，误报率应≤5%；电子产品探测功能性能测试：对智能手机的检测率应≥98%。（提供公安部检测报告佐证）。 8.★智能安检门在电子产品探测模式下，人员以标准姿势通过智能安检门时，正常着装上的金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，当通过人员携带智能手机分别以下图规定的点位通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示物品名称，应能提示藏匿位置。（提供公安部检测报告佐证）。 · 9.设备采用先进的三维立体涡流探测技术，具有29个以上的探测区位，显示立体的人形图像，能够图文显示手机是藏匿在身体的正面还是背后、以及藏匿时的位置及姿态: 横向、竖向、纵向等。（中标后必须演示此功能，并作为验收依据，提供公安部检测报告佐证）。 | 台 | 4 |  |
|  | 10.智能安检门能够排除金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常着装小金属，对此类小金属的误报率应≤5%，在保证误报率不增加的情况下，当智能手机紧贴着门板底部通过、紧贴地面通过时，智能安检门都能探测到，并声光报警。（提供公安部检测报告佐证）。 11.智能安检门能够排除金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常着装小金属，对此类小金属的误报率应≤5%，在保证误报率不增加的情况下，智能安检门应能够探测到约4.7英寸手机（如苹果5、苹果6等）、折叠屏手机、老人机等尺寸较小的手机。（提供公安部检测报告佐证）。 12.智能安检门配有工控机，当工控机关机时，智能安检门的手机与违禁品探测功能应能正常工作；设备断电重启时，智能安检门的手机与违禁品探测功能恢复正常工作所需要的时间不得超过15秒。（提供公安部检测报告佐证）。 13.系统配备NHIIV7.0智能图像扫描识别系统、在电子产品加违禁品探测模式下，智能安检门也可以探测到刀枪、马口铁罐等其他违禁金属，使用单位可选择这些物品报警/不报警。若不需要对此类物品进行报警，则会以黄灯的方式做出提醒，并将探测物品的材质、形状显示在液晶显示屏上。（提供公安部检测报告佐证）。 14.智能安检门的探测报警时间约1秒，通过效率每分钟三十人及以上。 15.智能安检门配有人脸识别比对功能，可以清晰的看到通过安检门的人员人脸图像，肉眼看不出摄像头位置，摄像精度为1980*1280dpi，摄像头可以根据通过人员的高度自动悬浮调整摄像头高低，保证所拍摄的人脸头像是平行且清晰的（中标后必须演示此功能，提供公安部检测报告佐证）。 16.智能安检门前方配置≥10英寸液晶触摸功能屏，后方配置≥18.5英寸液晶触摸功能屏，能够显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位、通过的金属物品在交变电磁场中的相位信息等，能区分手机在人体的前方还是后方位置，设备调试时间5分钟内即可完成，在每次考试前安装时，无需连接电脑进行远程调试。（提供公安部检测报告佐证）。 17.智能安检门应能实现现场维护与设置，现场使用人员可自行通过液晶触摸功能屏对智能安检门进行参数的设置和调试，智能安检门同时具有通过网络实现远程电脑连接的功能，实现门体与远程值班电脑双屏报警监控。 18.智能安检门设备支持通过一种“标定工具”即可实现对设备进行“基础数据”的采集、标定和校正。使用该工具校正后，探测装置各个探测区域对同一金属物品的相位特征数值应保持一致，以保证设备始终保持最优探测效果，整个校正过程须不超过10分钟。同一台智能安检门调装标定完成后，携带同一种金属物品分次通过不同的探测区域，在不同的区域所得到的材质特征值是一致的，不同探测区域所得到的材质特征值的探测误差≤¦±5°¦，且应答所有智能安检门对同一种金属的材质特征值是一致的。（提供公安部检测报告佐证）。 19.采用Nhmory3.0数据安全保护软件在任何情况下都可以找回丢失的数据，依据信息系统等级保护管理规范和技术标准。（提供公安部检测报告佐证）。 20.感应元件：CMOS芯片，帧率范围不窄于320-450 fps可调，调节精度≤1 fps；曝光时间1-100 ms可调，调节精度≤1 ms；增益设置范围0-24，调节精度≤1，波长范围不窄于380 nm-700 nm，分辨率不低于0.25 uV。 21.系统支持人工复核，根据考生进场顺序设定规则，将类似漏报、误报触发判定规则的图片显示在人工处理界面，并提醒错误信息，在对应图片用红框标注，便于人工处理，支持经过人工根据图片情况进行复核确认；系统采用HOUYI5.87软件，支持各种角度的人脸校准的自动准确识别。（提供公安部检测报告佐证）。 22.原始数据处理与分析选项：可对原始数据进行基线矫正与背景扣除；可在毫秒级调整Marker位置，可添加，删除，批量移动Marker；可提供至少包含Static、Relative、Dynamic的三种基线选取模式进行分析。 23.考虑到我省属于典型的南方气候，春季潮湿天气多，夏季多台风暴雨，安检门放在室外，容易接触到雨水，为了避免设备漏电，安检门的电源线插头必须是在主机箱的上方。（中标后必须演示此功能，并作为验收依据）。 | 10.智能安检门能够排除金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常着装小金属，对此类小金属的误报率应≤5%，在保证误报率不增加的情况下，当智能手机紧贴着门板底部通过、紧贴地面通过时，智能安检门都能探测到，并声光报警。（提供公安部检测报告佐证）。 11.智能安检门能够排除金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常着装小金属，对此类小金属的误报率应≤5%，在保证误报率不增加的情况下，智能安检门应能够探测到约4.7英寸手机（如苹果5、苹果6等）、折叠屏手机、老人机等尺寸较小的手机。（提供公安部检测报告佐证）。 12.智能安检门配有工控机，当工控机关机时，智能安检门的手机与违禁品探测功能应能正常工作；设备断电重启时，智能安检门的手机与违禁品探测功能恢复正常工作所需要的时间不得超过15秒。（提供公安部检测报告佐证）。 13.系统配备NHIIV7.0智能图像扫描识别系统、在电子产品加违禁品探测模式下，智能安检门也可以探测到刀枪、马口铁罐等其他违禁金属，使用单位可选择这些物品报警/不报警。若不需要对此类物品进行报警，则会以黄灯的方式做出提醒，并将探测物品的材质、形状显示在液晶显示屏上。（提供公安部检测报告佐证）。 14.智能安检门的探测报警时间约1秒，通过效率每分钟三十人及以上。 15.智能安检门配有人脸识别比对功能，可以清晰的看到通过安检门的人员人脸图像，肉眼看不出摄像头位置，摄像精度为1980*1280dpi，摄像头可以根据通过人员的高度自动悬浮调整摄像头高低，保证所拍摄的人脸头像是平行且清晰的（中标后必须演示此功能，提供公安部检测报告佐证）。 16.智能安检门前方配置≥10英寸液晶触摸功能屏，后方配置≥18.5英寸液晶触摸功能屏，能够显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位、通过的金属物品在交变电磁场中的相位信息等，能区分手机在人体的前方还是后方位置，设备调试时间5分钟内即可完成，在每次考试前安装时，无需连接电脑进行远程调试。（提供公安部检测报告佐证）。 17.智能安检门应能实现现场维护与设置，现场使用人员可自行通过液晶触摸功能屏对智能安检门进行参数的设置和调试，智能安检门同时具有通过网络实现远程电脑连接的功能，实现门体与远程值班电脑双屏报警监控。 18.智能安检门设备支持通过一种“标定工具”即可实现对设备进行“基础数据”的采集、标定和校正。使用该工具校正后，探测装置各个探测区域对同一金属物品的相位特征数值应保持一致，以保证设备始终保持最优探测效果，整个校正过程须不超过10分钟。同一台智能安检门调装标定完成后，携带同一种金属物品分次通过不同的探测区域，在不同的区域所得到的材质特征值是一致的，不同探测区域所得到的材质特征值的探测误差≤¦±5°¦，且应答所有智能安检门对同一种金属的材质特征值是一致的。（提供公安部检测报告佐证）。 19.采用Nhmory3.0数据安全保护软件在任何情况下都可以找回丢失的数据，依据信息系统等级保护管理规范和技术标准。（提供公安部检测报告佐证）。 20.感应元件：CMOS芯片，帧率范围不窄于320-450 fps可调，调节精度≤1 fps；曝光时间1-100 ms可调，调节精度≤1 ms；增益设置范围0-24，调节精度≤1，波长范围不窄于380 nm-700 nm，分辨率不低于0.25 uV。 21.系统支持人工复核，根据考生进场顺序设定规则，将类似漏报、误报触发判定规则的图片显示在人工处理界面，并提醒错误信息，在对应图片用红框标注，便于人工处理，支持经过人工根据图片情况进行复核确认；系统采用HOUYI5.87软件，支持各种角度的人脸校准的自动准确识别。（提供公安部检测报告佐证）。 22.原始数据处理与分析选项：可对原始数据进行基线矫正与背景扣除；可在毫秒级调整Marker位置，可添加，删除，批量移动Marker；可提供至少包含Static、Relative、Dynamic的三种基线选取模式进行分析。 23.考虑到我省属于典型的南方气候，春季潮湿天气多，夏季多台风暴雨，安检门放在室外，容易接触到雨水，为了避免设备漏电，安检门的电源线插头必须是在主机箱的上方。（中标后必须演示此功能，并作为验收依据）。 |  |  |  |
|  |  | 24.自带滑轮系统，铝合金抛光轮架，采用五星结构承重强，左右拨动扳手可以升降脚垫，安全稳固，采用静音万向轮，安静灵活，底板滚珠由精钢实料锻造，自带可以旋转的连接钢板，可以固定住两个门板，内加黄油360度旋转无压力滚动不伤地板，防滑支撑底座，耐磨尼龙脚轮，可调节旋转，滚珠转向轴承，荷重≥1500KG。。 |  |  |  |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

- 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

- 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日